福建高速泉州管理分公司交通综合执法设备及服务采购公告

为完善泉州高速公路交通综合行政执法支队规范化执法的需要，经福建省高速公路有限责任公司泉州管理分公司同意，拟对泉州高速公路交通综合行政执法支队执法记录仪及采集工作站等执法设备进行采购,其方式为询价采购。欢迎有资质的承包商参与报价。

- 一、项目名称：福建高速泉州管理分公司交通综合执法设备及服务采购

- 二、福建高速泉州管理分公司交通综合执法设备及服务采购项目招标

（一）执法设备采购项目要求

1.泉州管理分公司执法记录仪及采集工作站采购项目数量

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弘南科NTK-A01 采集工作站 | 台 | 5 | 16Tb硬盘 |
| 2 | 弘南科DSJ-N6 执法记录仪 | 台 | 12 |  |

2.相关技术参数要求

| 序号 | 参数名称 | 具体参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 主体银色，面板蓝色； 落地，一体式独立设计； 壳体材质为冷轧钢板不小于SPCC； 壳体钣金厚度≥1.4MM； 表面防静电处理； 界面、设备喷图、颜色可根据需求进行修改。 |
|  | 尺寸 | 50CM*47.2CM*148CM(长*宽*高）；73kg |
|  | 接入数量 | 16台执法终端同时接入(可做20口/24口) |
|  | 显示屏 | 19寸液晶显示屏，分辨率1920*1080 |
|  | 触摸屏 | 19寸红外触摸屏,支持外接鼠标键盘 |
|  | 主板 | 技嘉H81主板 |
|  | CPU | 英特尔（Intel）酷睿I3 4170双核四线程（LGA1155/3.3GHZ/3M三级缓存） |
|  | 内存 | 4G DDR3 1333 工控内存 |
|  | 系统硬盘 | 采用60G固态硬盘做系统 |
|  | 存储硬盘（标配） | 16Tb硬盘 7200rpm,6Gb/s,共5个存储硬盘位 |
|  | 电源 | 500W |
|  | USB接口 | USB 3.0 的HUB，传输速率≥400M/分钟 |
|  | 数据线 | 5P USB数据线16/20/24根 |
|  | 网络线 | RJ45网络线 |
|  | 电源线 | 1.8M 标准电源线 |
|  | 功放喇叭 | 带功放、喇叭 |
|  | 平台系统 | XP/WIN7(推荐)/WIN8/WIN10 |
|  | 应用软件 | NKT云数据管理系统 |
|  | 用户手册 | 用户手册 |
|  | 软件加密 | 软件加密狗 HASP PRO（子锁） |
|  | 保险丝 | 220V10A保险丝 |
|  | 自动充电充能 | 自动充电功能 |
|  | 时间自动校正 | 可自动校正时间 |
|  | 系统恢复功能 | 当操作系统或软件出现异常，可以恢复到出厂状态。 |
|  | 自动开关机 | 为保护采集站，可以设定每天或每周，固定时间自动关机，让设备休息；到设定时间，自动开机。 |
|  | 屏幕保护 | 在不操作设备的情况下，10分钟后，屏幕会自动黑屏，保护屏幕；任意触摸屏幕，即可唤醒。 |
|  | 系统构架 | B/S或C/S构架 |
|  | 在线地图和离线地图 | 同一套电子证据管理系统有在线地图和离线地图两种方式，可以将GPS数据在离线地图上显示轨迹，兼容性强，功能强。 |
|  | 索引自动上传 | 自动将生成的索引文件上传至服务器数据库中 |
|  | 多钟存储方式 | 存储可以采用分布式、集中式、混合式的多种存储方式。 |
|  | 自动数据清空 | 执法终端接入后可自动清空执法终端的存储空间。 |
|  | 超大文件上传 | 超大文件上传功能，系统支持超过2G以上的超大文件的传输、下载、播放等功能 |
|  | 高速上传 | 同时插入16/20台录满16G的执法仪，能在50分钟内将16/20台的数据上传完毕。 |
|  | 信息读取 | 自动读取执法终端内的时间、日期、产品编号、警员编号、剩余内存量、剩余电量信息。 |
|  | 单位管理 | 管理员有权限可对单位信息进行添加、修改、删除操作，普通用户无此权限。 |
|  | 警员管理 | 管理员有权限可对警员信息进行添加、修改、删除操作，普通用户无此权限。 |
|  | 设备管理 | 管理员有权限可对设备信息进行添加、修改、删除操作，普通用户无此权限。 |
|  | 操作日志 | 所有的操作，都具有操作日志 |
|  | 数据标注 | 重要的数据，具有标注功能，可以对执法仪拍摄的重要数据标注，方便查询 |
|  | 数据锁定 | 重要的数据，具有锁定功能，可以对执法仪拍摄的重要数据锁定，不会被删除 |
|  | 仓口对应 | 执法仪插入仓口跟软件界面对应口是一 一对应的。 |
|  | 输入操作 | 数据管理设备支持触摸虚拟键盘，当运行需要时自动弹出虚拟键盘，支持下拉框选择输入法。 |
|  | 存储空间 | 智能找盘功能（除了C、D盘外，采集站有自动寻找存储空间的功能） |
|  | 存储空间不足处理 | 数据管理设备中的存储盘内数据存满后，按照先后顺序自动溢出。 |
|  | 存储空间显示 | 在线管理状态条上应可实时查看采集站剩余空间。 |
|  | 采集站在线管理 | 管理端服务器可以实时查看所属单位采集站的状态情况，是否在线，是否在上传数据，同时查询采集站的磁盘空间 |
|  | 文件安全 | 管理员具有对数据管理设备中的数据文件进行删除权限，普通用户无此权限。 |
|  | 数据导出 | 管理员具有导出管理设备中的数据权限，普通用户无此权限。 |
|  | 断点续传 | 具有断点续传的功能，防止数据丢失。 |
|  | 扩展平台 | 预留联网接口：可根据需求升级为云架构系统。 |
|  | 升级功能 | 系统具有自动升级功能，从管理服务器能升级所属各地的采集工作站。 |
|  | 自助式系统恢复 | 备用系统修复U盘，联接后自助恢复系统，并保证不丢失任何数据。 |
|  | 文件检索 | 精确检索（对输入的执法仪设备号、警员编号、日期、文件类型等详细信息进行检索）。 |
|  |  | 排序检索（指选定功能进行排序搜索，按执法仪拍摄时间检索、按执法仪上传时间检索、按警号检索、按执法仪编号检索、按文件标注检索等）。 |
|  |  | 模糊检索（指输入关键字、关键词、关键数字等进行检索）。 |
|  |  | 专用视频播放器（同一个画面，显示视频的各种信息资料，包括警员编号、执法仪编号、拍摄的时间、上传的时间、标注的内容，小窗口显示视频播放内容。双击小窗口视频播放内容，可以全屏显示视频播放内容）。 |
|  |  | 专用音频播放器（同一个画面，显示音频的各种信息资料，包括警员编号、执法仪编号、拍摄的时间、上传的时间、标注的内容，小窗口显示音频播放内容。双击小窗口音频播放内容，可以全屏显示音频播放内容）。 |
|  |  | 专用图片浏览器（同一个画面，显示图片的各种信息资料，包括警员编号、执法仪编号、拍摄的时间、上传的时间、标注的内容，小窗口显示图片播放内容。双击小窗口图片播放内容，可以全屏显示图片播放内容）。 |
| DSJ-N6执法记录仪 - 执法记录仪参数需求： 1、整体设计：电池采用内置不可更换电池供电，产品外表面颜色为黑色。红外灯外露。机子零部件紧固无松动，安装可接插部件的接插件可靠连接，开关、按键和其它控制部件的控制应灵活。 2、外形尺寸：≦75.2*56.5*29.1mm（长*宽*高） 3、重量：≦132g(含背夹) 4、显示屏：2.0显示屏 5、兼容操作系统：兼容WIN2000/XP/WIN7/WIN8/WIN10操作系统 6、镜头广角：125度 7、像素：3300W 8、拍照分辨率：7696*4329、6108*3440、5376*3024、4838*2722、3226*1814、2688*1512可选 9、录像分辨率：1920*1080（30帧）、1280*720（30/60帧）、848*480（30/60帧）可选 10、照片格式：JPEG 11、视频格式：MP4 H.264压缩 12、红外功能：2颗直径5mm大功率红外灯，设备具备低照度下摄录功能， 5米范围内应能看清当事人面部特征，12米范围可见人体轮廓。夜视色彩可通过设备打开彩色或黑白。 13、红外夜视：支持自动或手动 14、数码变焦：在取景预览模式或摄录模式下支持64倍数码变焦功能 15、移动侦测：可通过设备开启移动侦测功能，当侦测区域内有移动物体时，执法记录仪可自动录。 16、最大录像间隔时间：设备采用自动分段记录方式时，相邻两端间最大记录间隔时间应≦0.03S 17、连拍：3、5、10张，拍照时可达每秒钟10张照片 18、抓拍功能：在摄录过程中能抓拍与视频分辨率相同的照片 19、报警功能：设备具备异常报警功能，当设备电压过低、内存不足时能够自动报警。设备因异常情况自动重启后，已保存的数据不应丢失或损坏。 20、自动关机功能：关闭、5分钟、10分钟、15分钟可选，在没有任何操作状态下到达设定时间自动关闭设备 21、自动休眠功能：关闭、1分钟、3分钟、5分钟可选，在没有任何操作状态下到达设定时间设备自动进行休眠模式进行省电 22、自动关屏功能：关闭、15秒、30秒、60秒可选，在没有任何操作状态下到达设定时间设备自动关闭屏幕进行省电 23、快速录像功能：设备在关机状态下，长按电源键立刻开机执行快速录像。 24、亮度调节：通过设备可调节显示屏的显示亮度。 25、快速开机：记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间应≦1.5S 26、录音录像一键切换功能：执法记录仪录像过程中，按录音键，设备保存文存并停止录像，直接开始录音；执法记录仪录音过程中，按录像键，设备保存文件并停止录音，直接开始录像。 27、U盘功能：设备通过数据线连接电脑后，在设备上输入密码直接进入电脑移动硬盘进行管理文件 28、防抖功能：在摄录时打开此功能可以改善因设备的振动产生的影像模糊 29、预录延录：设备能预录触发前50秒的视音频信息，延录触发后50秒的视音频 信息； 30、重要功能标记：执法记录仪录像过程中，按下此按键，对该视频文件做标记并自动生成带“”字符文件。 31、快进/快退：设备支持X2、X4、X8、X16、X32、X64倍 32、外接电视制式：可以通过此功能选择不同的电视输入制式。PAL/NTSC可选 33、存储介质：设备采用内置式存储，容量≥16G。（最大支持128G） 34、USB数据传输：产品采用标准的USB MiniB物理接口，通讯协议应为USB2.0或以上，USB接口传输速率不低于480Mbps。此接口可作为连接对讲机使用。 35、电池续航时间: 执法记录仪采用内置不可拆卸电池，内置电池可连续摄录时间≥7小时，待机时间≥220小时 36、接口类型：HDMI、USB2.0、AV IN IN/OUT 37、接口扩展：可以连接对讲机/3G/4G/GPS模块，为对讲机提供拾音器和扬声器，设备关机状态下仍能作为肩咪使用。 38、充电方式：5V Mini USB接口，外接交流适配器，充电时间小于或等于4小时。 39、激光定位：开启激光定位后，可不通过屏幕就能精准的对所拍摄的事物进行定位拍摄 40、整点报时：开启整点播报功能后，可在执法记录仪的时钟到整点时进行报时 41、存储信息：通过本机查看照片、录像、录音、重要文件、剩余容量、总容量的信息。 42、防护等级：设备外壳防护等级应符合GB 4208-2008中IP67的规定 39、设备裸机可承受2米、水泥地面、任意四个面各跌落一次，跌落后设备能正常工作，存储的数据不应丢失 43、用户编号、用户姓名（支持中文输入）、设备编号、单位编码、单位名称（支持中文输入）U盘进入、文件大小查看、自动校时功能可通过电脑软件管理界面操作 44、日志功能：设备具备日志功能，能够对设备的运行状态和操作进行日志记录，日志的读取与删除需要通过管理软件的权限认证 45、 数据完整性：执法记录仪应对存储的数据加以保护，存储的数据不应被本机或未经授权的上位机删除和覆盖。编码视频流宜有防篡改、防非法复制等认证措施（如：水印叠加），以保证原始数据的完整性。执法记录仪在出现异常问题时应能重启，重启后已保存的数据不应丢失或损坏 46、一键查看功能：按相应键应能查看设备里录制的文件。 47、文件查看，检索功能：按相应功能键进入设备文件管理界面，通过设备里分类的录音、录像拍照、重要文件夹进行查看 48、序号8、9、13、15、17、20、21、22、23、24、28、29、32项通过执法仪菜单设置 |  |  |

三、报价文件有关说明：

（一）报价文件须按规定进行密封，一式三份，正本1份，副本2份。报价文件格式要求详见“附件1：报价文件格式要求”。

（二）报价文件递交地点：福建省交通综合行政执法总队泉州高速公路支队。

（三）报价文件收件人：郑长安；电话：0595-36619271。

（四）报价文件递交截至时间（北京时间）：2017年11月30日下午15：30。

（五）注意事项：超过报价文件递交时间递交或不按规定制作的报价文件，我司恕不接受。

（六）未尽事宜的解释权属于福建省高速公路有限责任公司泉州管理分公司。

四、联系方式：

详细地址：福建省泉州市丰泽区北峰街道肖厝社区高速公路泉州北收费站内一栋一楼

邮    编：362008

电    话：0595-36619271（传真）

联 系 人：郑长安

五、报价须知

（一）参与报价的承包商须遵守有关的法律法规，否则一切法律责任由承包商自己承担。一切与报价或后续谈判有关的费用，均由参与报价的供应商自理。

（二）参与报价的承包商是指向发包人提供货物、工程或者服务的法人或其他组织。

（三）参与报价的承包商必须符合下列条件：

1.具有合法的企业法人营业执照，法人代码证，税务登记证，以及相关资质证明等。

2、参加项目承包活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,最终中选承包商须在中选后合同签订前提供县级以上检察院出具的无行贿犯罪档案证明。

3、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4、法律、行政法规规定的其他条件。

（四）中选单位确定方法：有效报价总价最低者中选。相同价格下更具售后服务优势者优先考虑。

（五）产品保修期及售后服务要求:从交货起按保修条件要求非人为损坏的，应予以更换，更换所产生的一切费用由供货商自行承担，其余相关保修时限，依照设备保修要求执行。

福建省高速公路有限责任公司

泉州管理分公司

2017年 11月27日