福建高速泉州管理分公司交通综合执法装备采购公告

为完善泉州高速公路交通综合行政执法支队执法装备的需要，切实提高综合执法日常执勤安全性。经福建省高速公路有限责任公司泉州管理分公司同意，拟对省高速泉州分公司交通综合执法装备进行采购，其方式为询价采购。欢迎有资质的承包商参与报价。

- 一、项目名称：福建高速泉州管理分公司交通综合执法装备采购

二、供货内容及要求

（一）采购内容：执法装备。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通执法现场预警牌 （LED执勤牌) | 块 | 15 |  |
| 2 | 伸缩临检警示牌 | 块 | 15 |  |
| 3 | 充电式交通指挥棒 | 把 | 60 |  |
| 4 | 手持式多功能停车牌 | 把 | 60 |  |
| 5 | 反光背心 | 件 | 200 |  |
| 6 | 挂肩式爆闪灯 | 个 | 400 |  |
| 7 | 强光手电 | 把 | 100 |  |

（二）执法装备相关技术参数要求：

| 序号 | 项目 | 型号 | 产品图片 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED执勤牌 （前方事故） | XA-YJ06 |  | 交通执法现场预警牌-用于临时设置于路面，显示高反光亮度字符及警示符号，适合气象条件不佳时及夜晚使用。在道路交通执法及事故现场一般使用，作为“预警标志”置于交通执法现场及事故现场前道路侧方，提前警示车辆减速，按限速值缓慢通过事故现场或停驶。 反光警示板尺寸：660*415 mm(2 块） 反光限速板尺寸：390*390mm（红白） 夜晚或恶劣气候反光警示（夜间灯光反射警示距离大于300米） 抗风等级：8级；防水等级：IP6.0 工作温度：-40℃ to 70℃；；贮藏温度：-50℃ to 85℃；外形尺寸：1440*840*475mm（展开尺寸）；收缩尺寸：590*840*55mm；整机重量：10Kg；可折叠，方便携带。 |
| 2 | 伸缩临检警示牌 | XA-YJ02-L |  | 1：外形尺寸：收拢：780*380*12 mm（长*宽*高) 平 放 展开：780*380*1350 mm （长*宽*高) 直立地面(含警示灯高度） 2：标志牌文字内容：交通执法（以上文字内容可根据客户要求定制） 3：反光夜视距离： ≥260 米 4：抗风性能：反光，矩阵穿孔防风设计，临检警示牌展开放置于地方可在抗17m/s 等 级大风。 5：警示灯防水等级：I P 65 6：重量：10 KG（含警示灯重量） 7：外挂辅助警示灯：长315mm X 宽80mm X 厚45mm。 8：材质：铝型材灯座+聚碳酸酯灯罩+0.5w LED灯珠12颗,内置可充电4000mA锂电池组 9：功率: 2.4W, 连续工作时间：大于50小时； 10：重量：1.0kg 警示距离：来车时速120公里/小时行车状态中可视距离可达400米以上。 |
| 3 | 充电式交通指挥棒 | AB-293/红蓝/充电式 |  | 红蓝色LED，充电式，30公分。顶部有夜间照明，电子哨音，带磁吸，顶部可做应急敲击使用，管内有超高亮反光晶格片，夜晚自动反光。手柄上的挂钩有便于携带。 |
| 4 | 手持式停车指示牌 | TCP-02 |  | 型号：TCP-02 工作电压3.6V；充电式；闪光方式为常亮或频闪；尾部配有LED照明手电；运行时间8小时（警示灯闪灯）；重量0.3kg |
| 5 | 反光背心 | HW-F-11 |  | 产品结构：前襟开口拉链，左、右胸带可挂对讲机及执法仪、肩灯；左、右胸口袋上方可贴胸徽及胸号，衣服两侧采用魔术贴连接，可调节大小。 底部加两个大口袋。反光字材料：亮银熔断。 尺码按要求定做：170CM（M码）；175CM（L码）；180CM（XL码）及更大码的。字样定制(交通执法)。 |
| 6 | 挂肩式爆闪灯 | XD-JS01 |  | 外形尺寸：≤80×36×27mm。产品重量：≤60g。 性能要求：具备正面及三侧方位警示，可以通过外部手动按钮控制不同位置闪光,闪光频率(正常工作状态10Hz±2Hz,低电压状态下4Hz±2Hz)；佩戴者不晃眼，闪光方向可以根据佩戴人员体位重心的变化，自动切换闪光方向（重量感应功能）；带照明功能,50cm处照明灯光强度>30LX；低电压工作续航，在欠压状态下还可以持续工作；固定夹具不锈钢材质，圆锯齿状夹扣（可牢固夹住肩章，作训服、反光背心、雨衣等挂攀），工艺优良无飞边不割手。 供电方式：内置聚合物锂电池。电池工作时间：在电池充满电的情况下，正常工作模式大>15h,欠电压后节电工作模式工作时间>6h。充电时间：≤4小时。外壳防护等级：≥IP66。抗跌落高度：≥1.8米。LED灯珠数量：水平≥10颗，垂直≥7颗，照明1颗。闪光模式：交替≥6闪。 使用环境温度：－20℃—60℃，低温、高温、湿热环境的耐用性能符合相关标准要求。有公安部检测报告。 |
|  | 强光手电 | DJ8813A |  | 新标强光手电，带电量显示，支持USB接口充电，有布包包装，纸盒包装可支持3种电池类型。 |

（备注：要求设备外观与产品外包装一致，无损坏；设备性能与购买型号一致，与说明书表述相符。）

三、报价文件有关说明：

（一）报价文件须按规定进行密封，一式三份，正本1份，副本2份。报价文件格式要求详见“附件1：报价文件格式要求”。

（二）报价文件递交地点：福建省交通综合行政执法总队泉州高速公路支队。

（三）报价文件收件人：郑长安；电话：0595-36619271。

（四）报价文件递交截至时间（北京时间）：2017年11月30日下午15：30。

（五）注意事项：超过报价文件递交时间递交或不按规定制作的报价文件，我司恕不接受。

（六）未尽事宜的解释权属于福建省高速公路有限责任公司泉州管理分公司。

四、联系方式：

详细地址：福建省泉州市丰泽区北峰街道肖厝社区高速公路泉州北收费站内一栋一楼

邮    编：362008

电    话：0595-36619271（传真）

联 系 人：郑长安

五、报价须知

（一）参与报价的承包商须遵守有关的法律法规，否则一切法律责任由承包商自己承担。一切与报价或后续谈判有关的费用，均由参与报价的供应商自理。

（二）参与报价的承包商是指向发包人提供货物、工程或者服务的法人或其他组织。

（三）参与报价的承包商必须符合下列条件：

1.具有合法的企业法人营业执照，法人代码证，税务登记证，以及相关资质证明等。

2、参加项目承包活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,最终中选承包商须在中选后合同签订前提供县级以上检察院出具的无行贿犯罪档案证明。

3、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4、法律、行政法规规定的其他条件。

（四）中选单位确定方法：有效报价总价最低者中选。相同价格下更具售后服务优势者优先考虑。

（五）产品保修期及售后服务要求:从交货起按保修条件要求非人为损坏的，应予以更换，更换所产生的一切费用由供货商自行承担，其余相关保修时限，依照设备保修要求执行。

福建省高速公路有限责任公司

泉州管理分公司

2017年11月27日