福建省高清车牌识别器动态链接库标准

车牌识别器为一个独立的工作单元，采用TCP/IP协议于车道计算机进行通信，每个车牌识别器分配一个IP地址。

车牌识别器支持线圈触发和模拟触发两种工作模式。

车牌识别器抓拍的图像是JPG格式图像，且图像大小必须小于等于100K。车牌二值化图像为黑白点阵图像，分辨率为112（长）×20（宽），大小为280个字节。

# 动态链接库DLL接口

定义车牌识别器的接口函数如下描述：

## 注册车牌识别器初始化连接函数

void RegisterHWYEvent (CallbackPlateFuc DataFuc)

参数                说明

DataFuc          调用者需要在工程中声明下面类型的回调函数

根据以前动态链接库的调用规则，在Delphi中回调函数如下：

procedure CallbackHWYFuc(chIP:Pointer;nPort:integer);stdcall;

参数：chIP表示车牌识别器IP地址；nPort表示端口号。由于在实现的过程中，识别器为监听端，所以nPort 为6668

车牌识别器启动之后，或车道程序启动之后都会触发本回调函数。在本回调函数中做一些初始化车牌识别器工作。

注：本回调函数只触发一次。

## 注册车牌识别器接收数据回调函数

void RegisterDataEvent(CallbackPlateFuc DataFuc)

参数                说明

DataFuc             调用者需要在工程中声明下面类型的回调函数

根据以前动态链接库的调用规则，在Delphi中回调函数如下：

procedure CallbackDataFuc(chIP:Pointer;chPlate:Pointer;nColor:integer);stdcall;

其中： chIP表示车牌识别器IP地址；chPlate表示车牌（包括车牌颜色）；nColor没有实在意义，为无用参数。

车辆驶入抓拍线圈自动触发车牌识别器，车牌识别器抓拍图像、识别车牌，然后触发本回调函数。

## 注册车牌识别器网络异常回调函数

void RegisterNETStatusEvent(CallbackPlateFuc DataFuc)

参数                说明

DataFuc             调用者需要在工程中声明下面类型的回调函数

根据以前动态链接库的调用规则，在Delphi中回调函数如下：

procedure CallbackNETStatusFuc (chIP:Pointer);stdcall;

其中： chIP表示车牌识别器IP地址。

当车牌识别器网络连接异常或恢复正常时触发本回调函数。

## 设置监听服务器的端口号

void  SetServerPort(UINT nPort)

参数						说明

UINT nPort           服务器端口号，范围为（1000－99999）之间。车牌识别器接收下发指令和上传数据不是同一个服务端，因此这里只设置RX（即上传数据端）的服务端口，对于TX（即接收数据端）的端口是用RX的端口减1

无返回值

注意： 本接口在本动态库中无实际意义。调用时无实际意义。

## 启动服务

BOOL  StartServer()

无参数

返回值

true                   生成服务监听端

false                  不能生长服务监听端

注意： 由于识别器是监听端，这里的启动服务实际上是从配置文件中读取需要的连接的识别器，然后主动去连接识别器。并不是等着识别器来连接。

## 设置图片存储路径

void  SetImagePath(char  *chImagePath)

参数						说明

char  *chImagePath      图片存储路径，例如（“D:\\Image\\”）

对应图片存储，在原有路径下生成全景图“IP地址\\full.jpg”、特征图“IP地址\\special.jpg”、小图“IP地址\\small.jpg”、二值化图“IP地址\\two.bin”

无返回值

## 设置是否保存该内容

BOOL  IsTransferContent (char  *chIP ,UINT nContent,bool bIsTransfer)

参数						说明

char  *chIP           要设置车牌识别器的IP地址

UINT nContent      	这里主要包括0（是否传识别结果）、1（是否传特征图）、2（是否传全景图）、3（是否传小图）、4（是否传二值化图）

bool  bIsTransfer      true表示传，false表示不传

返回值

TRUE                  设置保存内容成功

FALSE                 设置保存内容失败

注意：根据用户需要的内容进行保存。 实质上这个设置并不能更改识别器的设置，只是用来设置已经接收到的各类结果是否需要保存。一般返回为真。

## 设置工作模式

BOOL  SetWorkMode(char  *chIP ,UINT nMode)

参数						说明

char  *chIP           要设置车牌识别器的IP地址

UINT nMode      	设定车牌识别器工作模式：1（识别/全景）、2（识别/识别）、3（全景/全景）。目前车道设置的工作模式为模式1。

返回值

true                   设置模式成功

false                  设置模式失败

注： 目前只用到模式1 ，其他模式不可用，因此此接口并没有实际意义。

## 模拟触发车牌识别

BOOL  Trigger (char  *chIP , char  *chPlate)

参数						说明

char  *chIP          要设置车牌识别器的IP地址

UINT chPlate	传入参数指针。

返回值

true                  模拟触发成功

false                 模拟触发失败

本函数的调用模式为同步调用。车道调用模拟触发函数后，车牌识别器抓拍图像、识别车牌，识别结束后本函数才返回，车牌识别结果存储在chPlate中，图像保存在SetImagePath函数设置的目录下“\\IP地址\\” ，车牌识别结果也放在plate.txt中。

## 停止服务

BOOL  StopServer()

无参数

返回值

true                   服务成功停止

false                  服务停止失败

注：此函数的实质功能是断开与所有识别器的连接。

## 设置是否测速

BOOL  IsSpeed(char  *chIP , bool bIsSpeed)

本函数没有使用，做为系统兼容函数使用。

## 校时

BOOL  AdjustTime (chIP:String)

本函数没有使用，做为系统兼容函数使用。

## 断开车牌识别

BOOL  DisconnectHWY (chIP:String)

本函数没有使用，做为系统兼容函数使用。

# 调用流程

## 注册三个回调函数

RegisterHWYEvent(CallbackPlateFuc  HWYFuc) 注册车牌识别器连接的回调函数；

RegisterDataEvent(CallbackPlateFuc DataFuc)  注册车牌识别器数据上传的回调函数；

RegisterNETStatusEvent(CallbackPlateFuc NETStatusFuc) 注册车牌识别器网络异常的回调函数。

## 启动服务

SetServerPort(UINT nPort) 设置服务端口号，目前是8888。

StartServer() 启动服务。

启动服务后，如果有车牌识别器连接，就会触发车牌识别器连接的回调函数，告诉用户有车牌识别器连接上。

每次在启动服务前，如果用户没有调用StopServer()，那么动态链接库中首先会停止旧服务后，再启动新的服务。

## 初始化车牌识别器

启动服务之后，自动触发车牌识别器连接回调函数。在该函数中执行下列初始化操作：

SetImagePath(char *chImagePath) 设置图片存储路径；

BOOL IsTransferContent (char  *chIP ,UINT nContent,bool bIsTransfer) 设置传输内容；

BOOL SetWorkMode(char  *chIP ,UINT nMode) 设置工作模式。

以上这些设置函数可以在启动服务前设置，也可以在启动服务后设置。如果没有调用设置函数，将按照系统默认参数，即：

- 图片存储路径默认当前系统运行目录；

- 端口号默认为6668

- 工作模式为识别/全景

- 传输内容为传识别结果、传特征图、传全景图、传小图、传二值化图

## 车牌识别器运行

车辆驶入车道触发车牌识别器并识别出结果后，会触发接收数据的回调函数。

中途网络出现异常，或者某一个车牌识别器连接断开，则会触发网络异常回调函数，车道程序可以在回调函数中记录网络异常事件。

## 停止服务

用户退出系统时调用StopServer() 停止服务。