附件1

2023年福建省高速公路“揭榜挂帅”榜单

| 重大技术需求（难题）题目 | 基于轻量化钢材的公路新型防撞护栏研发 |
| --- | --- |
| 揭榜方须完成或满足的内容 |  |
| 技术难题和攻关内容 | 1.基于轻量化钢材的公路新型防撞护栏材料性能测试与比选。通过对轻量化钢材的材料力学性能测试和比选，选择经济适用的防撞护栏钢材类型，为防撞护栏结构设计、性能分析和试验提供基础数据和理论支撑。 2.基于轻量化钢材的公路新型防撞护栏结构设计与理论分析。通过理论计算，综合考虑性能要求、变形指标和全寿命周期成本等因素，确定防撞护栏的结构和组件布置方案。 3.开展基于轻量化钢材的公路新型防撞护栏仿真优化与产品定型。制定碰撞仿真方案并建立有限元模型，通过碰撞仿真分析，优化产品结构和材料选型，综合材料性能、产品制作、施工工艺等因素对产品进行定型。 4.基于轻量化钢材的公路新型防撞护栏样品制作与实车足尺碰撞试验。根据仿真优化后的定型产品进行碰撞实验样品制作，进行实车足尺碰撞试验并对试验结果进行分析。 5.基于轻量化钢材的公路新型防撞护栏产品施工安装与工艺流程。根据产品现场施工作业流程，编写施工安装技术指南。 |
| 技术攻关后希望达到的预期技术目标和经济社会效益 | 1.测试比选确定适用于防撞护栏的轻量化钢材类型。 2.搭建基于轻量化钢材的防撞护栏体系和设计流程框架，确定防撞护栏的结构和组件布置方案。 3.建立车辆冲击防撞护栏动力学过程仿真分析模型，通过数值模拟和实车碰撞试验结果对比分析，从能量吸收、车辆运行姿态及结构受冲击时的力学特征等方面分析轻量化钢材的防护性能，形成防撞护栏防护性能评价标准。 4.形成基于轻量化钢材的新型防撞护栏产品现场施工安装技术。 5.提交项目研究总报告1篇；提交符合规范要求的SB级和A级护栏安全性能评价报告各1份；编制护栏通用设计图纸2份；完成施工安装技术指南1份；申请国家专利2项；发表高水平论文3篇。 |
| 时限要求 | 2023年12月31日前完成SB级防撞护栏材料选择与结构定型，完成仿真分析并通过实车碰撞试验； 2024年3月31日前完成A级防撞护栏材料选择与结构定型，完成仿真分析并通过实车碰撞试验； 2024年6月30日前具备在依托工程中安装新型轻量化防撞护栏试验段的条件； 2024年8月31日前完成。 |
| 出资承诺 | 发榜方愿意为该技术难题攻关提供研发资金60万元。 |
| 产权归属（以实际合作协议为准） | 项目研究成果归双方共同所有，另有约定的除外。 |
| 揭榜单位 配套要求 | 揭榜单位需按照现行《公路护栏安全性能评价标准》（JTG B05-01）相关要求开展实车足尺碰撞试验，配套投入不少于2组实车碰撞试验的研发经费。 |